Internet of Things — Imtihon Javoblari

Barcha 5 ta variant uchun to'liq javoblar

# 1-VARIANT

## 1-Savol: IoT qishloq xo'jaligida qanday ishlatiladi?

IoT (Internet of Things) qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va hosildorlikni yaxshilash uchun keng qo'llaniladi. Quyida uchta asosiy misol keltirilgan:

### 1-misol: Tuproq namligi monitoringi va avtomatik sug'orish

Sensorlar va qurilmalar: Capacitive yoki resistive tuproq namligi sensorlari, suv nasoschasi, solenoid klapan, ESP32/Arduino mikrokontrolleri, WiFi moduli.

Ishlash prinsipi: Tuproqqa o'rnatilgan namllik sensori doimiy ravishda tuproqdagi suv miqdorini o'lchaydi. Natijalar bulutli serverga (masalan, ThingSpeak) yuboriladi. Namlik belgilangan chegaradan past bo'lganda (masalan, 30% dan kam), tizim avtomatik ravishda sug'orish nasosini yoqadi. Yomg'ir sensori ham qo'shilsa, ortiqcha sug'orishning oldini oladi. Fermer ilovasi orqali real-vaqt ma'lumotlarini ko'radi va masofadan boshqaradi.

### 2-misol: Iqlim monitoringi va issiqxona avtomatizatsiyasi

Sensorlar va qurilmalar: DHT22 (harorat va namlik sensori), CO2 sensori, ventilyator, isitgich, ESP8266/ESP32, LCD ekran.

Ishlash prinsipi: Issiqxona ichiga o'rnatilgan sensorlar harorat, namlik va CO2 darajasini o'lchaydi. Ma'lumotlar IoT platformasiga uzatiladi. Harorat ruxsat etilgan oraliqdan chiqib ketsa (masalan, 30°C dan yuqori), ventilyator avtomatik yonadi; past bo'lsa, isitgich ishga tushadi. Fermer smartfon ilovasi orqali ogohlantirishlar oladi.

### 3-misol: Hayvonlarni kuzatish va sog'lig'ini monitoring qilish

Sensorlar va qurilmalar: GPS tracker, akselerometr, tanana harorati sensori, RFID teg, LoRa modul.

Ishlash prinsipi: Har bir hayvon bo'yniga GPS va harorat sensori o'rnatilgan qurilma taqiladi. GPS koordinatalar orqali hayvonning joylashuvi kuzatiladi (o'tloqdan chiqib ketsa xabar yuboriladi). Akselerometr yordamida hayvonning harakatlanishi tahlil qilinadi — kam harakat kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar LoRa tarmog'i orqali fermaga uzatiladi.

## 2-Savol: LCD1602 va DHT22 bilan issiqxona tizimi (Arduino kodi)

Quyidagi Arduino kodini Wokwi simulyatorida ishlatish mumkin:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT22

// LCD: RS=12, E=11, D4=5, D5=4, D6=3, D7=2 (Wokwi default)

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

dht.begin();

}

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

lcd.clear();

lcd.print('Sensor xatosi!');

delay(2000);

return;

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print('Haro: ');

lcd.print(t, 1);

lcd.print('C');

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print('Naml: ');

lcd.print(h, 1);

lcd.print('%');

delay(2000);

if (t > 30) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print('YUQORI HARORAT');

delay(2000);

}

else if (t < 10) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print('PAST HARORAT');

delay(2000);

}

}

Wokwi'da ulash sxemasi:

- DHT22: VCC -> 5V, GND -> GND, DATA -> Pin 2, 10K rezistor DATA va VCC orasiga

- LCD1602: VSS->GND, VDD->5V, V0->10K potensiometr, RS->12, RW->GND, E->11, D4->5, D5->4, D6->3, D7->2, A->5V (220Ω rezistor bilan), K->GND

## 3-Savol: ESP32 MQTT brokerga xabar yuborish (PIR sensori)

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* ssid     = 'Wokwi-GUEST';

const char* password = '';

const char* mqtt_server = 'broker.hivemq.com';

const int   mqtt_port   = 1883;

const char* topic = 'iot/pir/status';

#define PIR_PIN 14

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }

Serial.println('WiFiga ulandi');

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect('ESP32Client')) {

Serial.println('MQTT brokerga ulandi');

} else { delay(5000); }

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(PIR_PIN, INPUT);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

reconnect();

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnect();

client.loop();

int pirState = digitalRead(PIR_PIN);

if (pirState == HIGH) {

String msg = 'Yuborildi ->Harakat mavjud';

client.publish(topic, msg.c_str());

Serial.println(msg);

} else {

String msg = 'Yuborildi ->Harakat mavjud emas';

client.publish(topic, msg.c_str());

Serial.println(msg);

}

delay(3000);

}

Kutubxonalar: WiFi.h (ESP32 built-in), PubSubClient (Arduino Library Manager orqali o'rnating).

# 2-VARIANT

## 1-Savol: IoT sog'liqni saqlashda qanday ishlatiladi?

IoT sog'liqni saqlashda bemorlarni masofadan kuzatish, tezkor aralashuv va tibbiy xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

### Masofadan bemor monitoringi (RPM) tizimi qanday ishlaydi?

RPM tizimi bemorning fiziologik ko'rsatkichlarini real-vaqt rejimida o'lchab, shifokorgacha yetkazadi. Bemor uyida yoki kasalxonada sensorlar yordamida ma'lumotlar yig'iladi, IoT qurilmasi (masalan, ESP32) ma'lumotlarni internet orqali bulutli serverga yuboradi, shifkor dashbord yoki mobil ilova orqali ko'radi va zarur bo'lsa tez yordam chaqirish imkoni bo'ladi.

### 1-misol: Yurak urishi va qon bosimi monitoringi

Sensorlar: MAX30102 (puls oksimetri va HR sensor), AD8232 (EKG), A-tipdagi qon bosimi sensori.

ESP32 orqali ma'lumotlar MQTT/HTTP protokoli bilan serverga uzatiladi. Anormal ko'rsatkichlarda (masalan, HR > 120 yoki < 50) shifkorga SMS/push-xabar yuboriladi.

### 2-misol: Qandli diabet bemorlari uchun glukoza monitoringi

Sensorlar: CGM (Continuous Glucose Monitor) sensori, NFC/Bluetooth modul.

Qon shakari darajasi har 5 daqiqada o'lchanib, smartfonga uzatiladi. Ruxsat etilgan oraliqdan (3.9–10 mmol/L) chiqsa, bemor va shifokorga ogohlantirish yuboriladi. Insulin dozasini avtomatik sozlash tizimi bilan birgalikda ishlatilishi mumkin.

### 3-misol: Keksa bemorlar uchun yiqilish aniqlash tizimi

Sensorlar: MPU-6050 (akselerometr + giroskop), GPS modul, GSM modul.

Kiyimga yoki to'siqqa o'rnatilgan sensor keskin tezlanish o'zgarishini (yiqilishni) aniqlaydi. Avtomatik ravishda GPS koordinatalar bilan birga tibbiy xizmatga xabar yuboriladi.

## 2-Savol: LCD1604 va LED chiroqlar — Svetafor tizimi

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

#define RED_PIN    9

#define YELLOW_PIN 8

#define GREEN_PIN  7

void blinkYellow(int times) {

for (int i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(YELLOW_PIN, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(YELLOW_PIN, LOW);

delay(500);

}

}

void setLight(int r, int y, int g, const char* msg) {

digitalWrite(RED_PIN,    r);

digitalWrite(YELLOW_PIN, y);

digitalWrite(GREEN_PIN,  g);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print('Svetafor tizimi');

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(msg);

}

void setup() {

lcd.begin(16, 4);

pinMode(RED_PIN,    OUTPUT);

pinMode(YELLOW_PIN, OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN,  OUTPUT);

}

void loop() {

// Yashil

setLight(LOW, LOW, HIGH, 'Yashil: Yuring');

delay(5000);

// Sariq miltillash (3 marta)

setLight(LOW, LOW, LOW, 'Sariq: Tayor...');

blinkYellow(3);

// Qizil

setLight(HIGH, LOW, LOW, 'Qizil: Toxtang');

delay(5000);

// Sariq miltillash (3 marta)

setLight(LOW, LOW, LOW, 'Sariq: Tayor...');

blinkYellow(3);

}

Sxema: Har bir LED uchun 220 Ohm rezistor ketma-ket ulanadi (LED+ -> Rezistor -> Arduino pin, LED- -> GND). LCD RS->12, E->11, D4->5, D5->4, D6->3, D7->2.

## 3-Savol: ESP32 MQTT — DHT22 ma'lumotlari yuborish

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

const char* ssid     = 'Wokwi-GUEST';

const char* password = '';

const char* mqtt_server = 'broker.hivemq.com';

const char* topic = 'iot/dht22/data';

#define DHTPIN  14

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }

Serial.println('WiFiga ulandi');

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect('ESP32DHT')) {

Serial.println('MQTT brokerga ulandi');

} else { delay(5000); }

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

reconnect();

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnect();

client.loop();

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

char msg[60];

snprintf(msg, 60, 'Yuborildi -> Namlik: %.0f%%, Harorat: %.0fC', h, t);

client.publish(topic, msg);

Serial.println(msg);

delay(5000);

}

# 3-VARIANT

## 1-Savol: IoT aqlli shaharda qanday ishlatiladi?

Aqlli shahar (Smart City) loyihalarida IoT infratuzilmani samarali boshqarish, energiyani tejash va fuqarolar hayot sifatini yaxshilash uchun ishlatiladi.

### 1-misol: Aqlli yo'l harakati boshqaruvi

Sensorlar: Ultratovush (HC-SR04) va infra-qizil sensorlar, kamera (tasvir tahlili), loop detector.

Ishlash prinsipi: Yo'l chorrahasiga o'rnatilgan sensorlar transport oqimini hisoblab turadi. Ma'lumotlar markaziy serverga yuboriladi. Tiqilinch bor yo'nalishda svetafor yashil vaqti uzaytiriladi, bo'sh yo'nalishda qisqartiriladi. GPS ma'lumotlari bilan birga haydovchilarga muqobil yo'l taklif etiladi.

### 2-misol: Aqlli chiqindi boshqaruvi

Sensorlar: Ultratovush sensori (axlat to'liganini o'lchash), GPS, RFID.

Ishlash prinsipi: Axlat idishiga o'rnatilgan ultratovush sensori to'lish darajasini o'lchaydi. 80% dan oshganda, boshqaruv markaziga signal yuboriladi va mashinalar marshruti optimallashtirilib yangilanadi. Bu ortiqcha sayohatlarni kamaytiradi va shahar tozaligini yaxshilaydi.

### 3-misol: Aqlli ko'cha yoritgichlari

Sensorlar: Harakat sensori (PIR), LDR (yorug'lik sensori), NB-IoT modul.

Ishlash prinsipi: Ko'cha chiroqlari atrof muhit yorug'ligiga qarab (LDR) va piyoda/transport harakatiga qarab (PIR) avtomatik yonadi-o'chadi. Hech kim bo'lmaganda 20% quvvatda, harakat aniqlanganda 100% ga chiqadi. Bu elektr energiyasini 50-70% gacha tejaydi.

## 2-Savol: LCD1602 va HC-SR04 — Masofani hisoblash tizimi

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

#define TRIG_PIN 9

#define ECHO_PIN 8

long measureDistance() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

long distance = duration * 0.034 / 2;

return distance;

}

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

}

void loop() {

long dist = measureDistance();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print('Masofa: ');

lcd.print(dist);

lcd.print(' sm');

lcd.setCursor(0, 1);

if (dist < 65) {

lcd.print('XAVFLI MASOFA');

} else {

lcd.print('XAVFSIZ MASOFA');

}

delay(500);

}

Sxema: HC-SR04 VCC->5V, GND->GND, Trig->Pin9, Echo->Pin8. LCD ulash 2-variant bilan bir xil.

## 3-Savol: ESP32 MQTT — Potensiometr qiymatini yuborish

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* ssid     = 'Wokwi-GUEST';

const char* password = '';

const char* mqtt_server = 'broker.hivemq.com';

const char* topic = 'iot/potentiometer';

#define POT_PIN 34   // ESP32 ADC pin

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }

Serial.println('WiFiga ulandi');

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect('ESP32POT')) {

Serial.println('MQTT brokerga ulandi');

} else { delay(5000); }

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

reconnect();

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnect();

client.loop();

int potValue = analogRead(POT_PIN);

// 0-4095 ni 0-100 ga o'tkazish

int mapped = map(potValue, 0, 4095, 0, 100);

char msg[50];

snprintf(msg, 50, 'Yuborildi -> Qiymat - %d', mapped);

client.publish(topic, msg);

Serial.println(msg);

delay(3000);

}

# 4-VARIANT

## 1-Savol: IoT transport va logistika sohasida qanday ishlatiladi?

IoT transport va logistikada tovarlarni kuzatish, xarajatlarni kamaytirish va yetkazib berish samaradorligini oshirish uchun keng qo'llaniladi.

### 1-misol: Real-vaqtda tovar kuzatuvi (Asset Tracking)

Qurilmalar: GPS tracker, RFID teg va o'quvchi, NB-IoT yoki LTE-M modul, vibrosenor.

Ishlash prinsipi: Har bir yukga GPS tracker o'rnatiladi. Mashina, samolyot yoki kema orqali yetkazilayotgan tovarning joylashuvi real-vaqtda bulutli platformada ko'rinadi. Yo'nalishdan og'ish yoki kutilmagan to'xtash aniqlansa, tizim logistika menejeriga ogohlantirish yuboradi. Mijoz ham o'z buyurtmasini harakatini kuzata oladi.

### 2-misol: Ombor boshqaruvi avtomatizatsiyasi

Qurilmalar: RFID skaneri, konveyer belt sensorlari, ombor roboti, shtrixkod o'quvchi, ultratovush sensori (tovar miqdorini hisoblash).

Ishlash prinsipi: Omborga kirish va chiqishdagi RFID skanerlar tovar harakatini kuzatib boradi. Javonlardagi tovar soni minimumdan pastga tushganda, avtomatik buyurtma tizimi ishga tushadi. Omborning temperatura va namlik sharoiti ham IoT sensorlari orqali nazorat qilinadi (oziq-ovqat, dori uchun muhim).

### 3-misol: Transport vositalarini masofadan diagnostika qilish

Qurilmalar: OBD-II adapter, GPS, akselerometr, yoqilg'i sarfi sensori, GSM modul.

Ishlash prinsipi: Transportga ulangan IoT qurilmasi dvigatel holati, yoqilg'i sarfi, tezlik va bosib o'tilgan masofani o'lchaydi. Ma'lumotlar dispetcherlik markaziga uzatiladi. Texnik nosozlik belgilari aniqlanganda, haydovchi va servis markaziga xabar boradi. Bu rejali texnik xizmatni optimallashtiradi.

## 2-Savol: LDR, Rele va LED — Aqlli chiroq tizimi

// Aqlli chiroq: LDR -> Rele -> LED

#define LDR_PIN    A0

#define RELAY_PIN  7

#define LED_PIN    13

const int THRESHOLD = 500;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_PIN,   OUTPUT);

}

void loop() {

int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);

Serial.print('LDR qiymati: ');

Serial.println(ldrValue);

if (ldrValue < THRESHOLD) {

// Qorong'i -> chiroq o'chirilsin

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

digitalWrite(LED_PIN,   LOW);

Serial.println('Chiroq: O OFF');

} else {

// Yorug' -> chiroq yoqilsin

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

digitalWrite(LED_PIN,   HIGH);

Serial.println('Chiroq: ON');

}

delay(500);

}

Sxema: LDR bir uchi 5V, boshqa uchi A0 va 10K rezistor orqali GND. Rele signal pini -> Arduino 7-pin. LED rele orqali boshqariladi.

## 3-Savol: ESP32 MQTT — HC-SR04 masofasini yuborish

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* ssid     = 'Wokwi-GUEST';

const char* password = '';

const char* mqtt_server = 'broker.hivemq.com';

const char* topic = 'iot/distance';

#define TRIG_PIN 5

#define ECHO_PIN 18

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

long measureDistance() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

long dur = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);

return dur * 0.034 / 2;

}

void setup_wifi() {

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }

Serial.println('WiFiga ulandi');

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect('ESP32HC')) {

Serial.println('MQTT brokerga ulandi');

} else { delay(5000); }

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

reconnect();

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnect();

client.loop();

long dist = measureDistance();

char msg[50];

snprintf(msg, 50, 'Yuborildi -> Qiymat - %ldm', dist);

client.publish(topic, msg);

Serial.println(msg);

delay(3000);

}

# 5-VARIANT

## 1-Savol: IoT atrof-muhit monitoringida qanday ishlatiladi?

IoT atrof-muhit monitoringida havo, suv va tuproq holatini real-vaqtda kuzatish, ekologik muammolarga tezkor munosabat bildirish uchun ishlatiladi.

### 1-misol: Havo sifatini monitoring qilish

Sensorlar: MQ-135 (CO2, NH3, NOx), MQ-7 (CO), PMS5003 (zarracha o'lchagich PM2.5/PM10), DHT22 (harorat/namlik).

Ishlash prinsipi: Shaharda joylashtirilgan IoT stantsiyalari havoni doimiy kuzatadi. Ma'lumotlar bulutli platformaga (masalan, ThingSpeak) yuklanadi. AQI (Havo Sifati Indeksi) hisoblanadi va xavfli darajaga yetganda, fuqarolarga mobil ilova orqali ogohlantirish yuboriladi. Zavodlar va ko'cha yoritish tizimi ham integratsiyalashtiriladi.

### 2-misol: Suv resurslarini monitoring qilish

Sensorlar: pH sensori, turbidlik sensori, EC (elektr o'tkazuvchanlik) sensori, suv sathi sensori.

Ishlash prinsipi: Daryo, ko'l yoki suv ombori bo'yiga o'rnatilgan IoT qurilmalari suv sifatini o'lchaydi. pH norma (6.5–8.5) dan chiqqanda yoki turbidlik oshganda, atrof-muhit tashkilotlariga signal yuboriladi. Bu ifloslantiruvchi manbalarni aniqlash va oldini olishga yordam beradi.

### 3-misol: O'rmon yong'inlarini erta aniqlash

Sensorlar: Harorat va namlik sensori (DHT22), tutun sensori (MQ-2), infraqizil kamera, Lora moduli.

Ishlash prinsipi: O'rmonga tarqatilgan IoT qurilmalar tutun va harorat keskin o'sishini aniqlaydi. LoRa protokoli orqali (past energiya, uzoq masofa) ma'lumotlar o'rmon qo'riqxonasiga yuboriladi. GPS koordinatalar bilan birga yong'in joyi aniqlanadi va o'chirish guruhiga yo'l-yo'riq beriladi.

## 2-Savol: OLED display va LED — Aqlli transport tizimi

Wokwi'da SSD1306 OLED va 3 ta LED bilan svetafor tizimi:

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

#define RED_PIN    9

#define YELLOW_PIN 8

#define GREEN_PIN  7

void showLight(int r, int y, int g, const char* text) {

digitalWrite(RED_PIN,    r);

digitalWrite(YELLOW_PIN, y);

digitalWrite(GREEN_PIN,  g);

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(10, 20);

display.println(text);

display.display();

}

void setup() {

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

pinMode(RED_PIN,    OUTPUT);

pinMode(YELLOW_PIN, OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN,  OUTPUT);

}

void loop() {

showLight(LOW, LOW, HIGH, 'YURING');

delay(5000);

showLight(LOW, HIGH, LOW, 'KUTING');

delay(3000);

showLight(HIGH, LOW, LOW, 'TO\'XTANG');

delay(5000);

showLight(LOW, HIGH, LOW, 'KUTING');

delay(3000);

}

Kutubxonalar: Adafruit_SSD1306 va Adafruit_GFX ni Arduino Library Manager orqali o'rnating. OLED I2C ulanishi: SDA->A4, SCL->A5 (Arduino Uno) yoki SDA->21, SCL->22 (ESP32).

## 3-Savol: ESP32 MQTT — LDR va Rele bilan chiroq holati yuborish

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* ssid     = 'Wokwi-GUEST';

const char* password = '';

const char* mqtt_server = 'broker.hivemq.com';

const char* topic = 'iot/light/status';

#define LDR_PIN   34   // ADC pin

#define RELAY_PIN 26

const int THRESHOLD = 2000;  // ADC 0-4095 uchun

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }

Serial.println('WiFiga ulandi');

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect('ESP32LIGHT')) {

Serial.println('MQTT brokerga ulandi');

} else { delay(5000); }

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

reconnect();

}

void loop() {

if (!client.connected()) reconnect();

client.loop();

int ldr = analogRead(LDR_PIN);

if (ldr < THRESHOLD) {

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);  // Chiroq yoq

client.publish(topic, 'Yuborildi -> Chiroq yondi');

Serial.println('Yuborildi -> Chiroq yondi');

} else {

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);   // Chiroq o'chir

client.publish(topic, 'Yuborildi -> Chiroq ochdi');

Serial.println('Yuborildi -> Chiroq ochdi');

}

delay(3000);

}

Barcha variantlar uchun Wokwi platformasida simulyatsiya qilish tavsiya etiladi: wokwi.com